Цифровой магнитофон радиолюбителя - 2

Эта программа - простейший программный аналог цифрового магнитофона трансивера. Она способна оперативно записать и воспроизвести 4 фразы неограниченной длины. Все управление программой основано на функциональных клавишах F1-F11.

Расписание клавиш:

| F1 | воспроизведение фразы 1 |
| --- | --- |
| F2 | воспроизведение фразы 2 |
| F3 | воспроизведение фразы 3 |
| F4 | воспроизведение фразы 4 |
| F5 | запись фразы 1 |
| F6 | запись фразы 2 |
| F7 | запись фразы 3 |
| F8 | запись фразы 4 |
| F9 | остановить запись/воспроизведение |
| F11 | включить/выключить быстрые клавиши |

Быстрые клавиши действуют в любом приложении WINDOWS, а также в DOS-окне. Нажатие правой кнопкой мыши на значке в трее вызывает меню команд. Левая кнопка действует аналогично F11. Управление приемом/передачей возможно через параллельный или последовательный порт. Опции несложны. Выход звуковой карты подключается параллельно микрофонному входу трансивера. Вход к выходу самоконтроля. Вообще, схема реализации зависит от конкретного трансивера. Думаю, радиолюбителю с паяльником будет несложно разобраться.

В программе предусмотрено автоматическое обрезание тишины в начале и конце фразы. В настройках задается уровень порога определения тишины в относительных единицах и время в миллисекундах, которое следует оставить на краях.

Также присутствует возможность управлять микшером звуковой карты. Реализовано это следующим образом: в стандартном микшере WINDOWS выставляются требуемые уровни, настройки запоминаются как установки при приеме, передаче или записи. При выполнении соответствующих операций настройки будут устанавливаться в соответствии с запомненными. Запоминаются все регуляторы, кроме «мастер» (общих для каналов записи или воспроизведения). Для перестройки микшера требуется время, поэтому если на вашей машине время перестройки слишком велико, откажитесь от этой функции. Время перестройки зависит в основном от звуковой карты.

Программа испытана на комбинации N6TR, FT-840, ноутбук P-II 300, 64 Mb RAM. Для аппаратного журнала N6TR был применен драйвер RESFREE.COM. Он освобождает кванты времени во время ожидания программой ввода с клавиатуры. Это снижает загрузку процессора со 100% до ~5%. Очень полезная программка. Найти ее в Интернете не составляет труда. Комплекс показал себя превосходно.

Константин, RW9UAQ

Web-сервер: dstrange.prk.ru

Вопросы и предложения на e-mail: rw9uaq@prk.ru